Koskien 15.8.1989 Maahan tuotuja 2kpl XC68HC811A8FN piireja:

MASKI:C46A BATCH:8848	CODE:ZTAUD

XC68HC811A8:

-3 MASK SETS MADE IN AUSTIN 4TH SET STARTED 1989Q3

-DO NOT PROMOTE

-IMPOSSIBLE TO MASS PRODUCE

-IN 1990 1ST QUARTER XC68HC711E9 WILL REPLACE THIS PRODUCT

-PRICE	580 US$	(2500 mk)

EKB GOT 10, 6 WORKED

note for PCBUG11:

-kayta "PCBUG11 BOOT88" komentorivia , kytke XIRQ RXdata linjaan.

8K eeprom ohjelmointi:

-VPPBULK/IRQ 19V via 27Kohm  LAST ON FIRST OFF

-OR : VPPBULK/IRQ 20V VIA 47KOHM LAST ON FIRST OFF

---------

19V O-----------I 27KOHMI-----------------PIN 19 (VPPBULK/IRQ)

I	 	---------  I

I 10nF kerko	 -----

=====		   /\ DIODI HSCH-1001

I			 -----

I			    L______ +5V

GND O--------------------------------------------------

LISAKSI OSOITTEESSA 103B OLEVAN PPROG REKISTERIN ARVOIHIN TULEE LISATA $20

KUN 8K ARRAYTA OHJELMOIDAAN.

( 20/32/33/32/20/00 on byte program kun se on tavallisissa a1 versioissa

00/12/13/12/00/00)

Muihin HC11 versioihin liittyen:

PCBUG1111 V.2.3 toiminta testattu VAIN TARKEIMMAT MASKIT MAINITTU:

TYYPPI		Maski,pvm	Tehdas		Koodi		rommi  Kunto

XC68HC11A8FN	A38P	8615	MOS5,Austin	UJCGR		BUF2.3 OK

XC68HC11A1FN	A38P	8615	MOS5,AUSTIN	UJDJR		BUF2.3 ?

XC68HC11A1FN	A49N	8640	MOS8,Mesa	VJEYI		BUF2.5 RISA

*XC68HC11A1FN	B96D	8730	MOS5,Austin	WZZAZQ Ei toimi	?	?

*F68HC11FN	B96D	8914	MOS5,AUSTIN	ANRCQ  Toimii	MAX-FORTH

XC68HC11A1FN	B46E	8730	MOS8,Mesa	XDDJR		BUF2.5 ?

XC68HC811A8FN	C46A	8848	MOS5,AUSTIN	ZTAUD		25C EMULATOR

XC68HC811A2FN	A75H	8801	?,USA		YADSR		?

XC68HC11A0FN	B95T	8812	MOS9,EKB	QQHF8812	BUF2.3

XC68HC11A1FN QZ B95T	8823	MOS9,EKB	YVFYQ		CUSTOM RISA

MC68HC11A1FN	B95T	8841	MOS9,EKB	QQQU8841	?

XC68HC11E1FN	B60R	8838	?,USA		ZJEZQ 		Ei Toimi

XC68HC11F1FN	B77M	8912	USA		QELQ 8912

VAIKUTTAA SILTA, ETTA MASKISSA B96D ON JOTAIN, JOKA JOSKUS

ESTAA PCBUG11 TOIMINNAN.